Ettevalmistus 4

Triipkoodi tuvastuse lisamine ja tulemuste analüüs

# 1. Väljundstatistika nelja videovoo kohta

| Voog | EAN kood | Toode | Takte | Tuvastatud | Tuvastus-% | Kesk. aeg ms | Maks. aeg ms | Kesk. koode/pilt | Maks. koode/pilt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rulaad | 4740574008052 | Rulaad | 25 | 25 | 100.0% | 246 | 350 | 1.7 | 2 |
| salami | 4740574009820 | Salami | 22 | 3 | 13.6% | 950 | 1524 | 0.1 | 1 |
| veis | 4740574081192 | Veiseliha | 25 | 24 | 96.0% | 290 | 647 | 1.5 | 2 |
| kalkun | 4740574090002 | Kalkun | 25 | 25 | 100.0% | 276 | 374 | 1.8 | 3 |

Säilivusajad (video salvestamise kuupäev 14.02.2026 + säilivuse kestus):

- Rulaad: 16.03.2026 (30 päeva)

- Salami: 31.03.2026 (45 päeva)

- Veiseliha: 07.03.2026 (21 päeva)

- Kalkun: 11.03.2026 (25 päeva)

# 2. Analüüsiküsimuste vastused

## Kas leitud triipkoodid vastavad õigele triipkoodile?

Kõik leitud triipkoodid vastasid õigele tootele. Iga voo puhul tuvastati ainult üks unikaalne EAN-13 kood, mis oli kõikidel kaadritel sama. Valesti loetud triipkoode ei esinenud. See on ootuspärane, kuna EAN-13 sisaldab kontrollnumbrit, mis välistab enamiku valelugemisi.

## Milliste kaadrite puhul triipkood lugemata jäi?

Salami (19/22 taktist triipkood lugemata): Enamikul salami kaadritest oli triipkood peidetud pakendi tagaküljel või kaetud läbipaistva kilega. Paljudel piltidel on näha ainult pakendi tagant läbi kumavat kilet ilma nähtava triipkoodita. Ka pakendite asetus konveieril oli selline, et triipkoodid olid suunatud kaamerast eemale. Kolmel kaadril (taktid 4, 6, 13), kus triipkood tuvastati, oli pakend juhtumisi sellises asendis, et triipkood oli osaliselt nähtav.

Veis (1/25 taktist lugemata): Üks kaader (takt 1) jäi tuvastamata. Tegemist oli tõenäoliselt kaadriga, kus pakendid olid liikumise tõttu veel nihkumas või triipkood oli osaliselt varjatud teise pakendi poolt.

## Kas tuvastus on piisavalt kiire reaalajas kasutuse jaoks?

Jah, kolme voo puhul (rulaad, veis, kalkun) oli keskmine tuvastusaeg 246–290 ms, mis on reaalajas kasutuse jaoks piisavalt kiire. Isegi maksimaalne aeg (374 ms kalkunil) jääb alla poole sekundi. Salami voo puhul oli keskmine aeg 950 ms ja maksimaalne 1524 ms – see on aeglasem, kuid suurem osa sellest ajast kulus pildi läbiotsimisele ilma triipkoodi leidmata (kui triipkoodi pildil pole, peab algoritm kogu pildi läbi skaneerima enne „ei leitud“ otsust). Ka see mahub konveieri taktiaega (ca 7 sekundit), seega on süsteem reaalajas kasutatav.

## Mitu triipkoodi oli keskmiselt tegelikult pildil?

Piltidel oli keskmiselt näha 4–6 triipkoodi.

## Kas triipkoodide tuvastamise määr on piisav?

Kolme toote puhul (rulaad 100%, kalkun 100%, veis 96%) on tuvastusmäär väga hea ja piisav tootmises kasutamiseks – piisab, kui igast taktist tuvastatakse vähemalt üks triipkood, et toode identifitseerida.

Salami voo puhul (13.6%) on tuvastusmäär liiga madal töökindlaks kasutamiseks.